### Bełżyce, dn. 11.09.2020 r.

### Znak: 582027-N-2020, ZP/MS/7/2020

Zakup środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji

Zapytania

Dot. Zadanie nr 2 – Maseczka ochronna FFP2

1. Czy Zamawiający dopuści maskę spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego ale bez zaworu? Przy czym maska z zaworem jest gorszym rozwiązaniem ponieważ nie chroni otoczenia użytkownika.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie 2 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby oferta była złożona na całość asortymentu i dopuszczenie możliwości złożenia oferty na poszczególne pozycje pakietu.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie

- półmaska FFP3 NR D certyfikowana zgodnie z normą EN 149: 2001 + A1:2009 oraz maska medyczna typu II R przetestowana zgodnie z normą EN 14683:2019 - • środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 - • wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 - • półmaska wysokiego ryzyka opracowana dla obszaru medycznego - • wygodna, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką obsługę - • wyposażona w elastyczną kształtkę na nos w kolorze niebieskim - • mocowana na gumki - • możliwość użytkowania podczas kontaktu z cytostatykami - • pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją - • graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym - • maska oraz gumki mocujące w kolorze białym - • nie zawiera lateksu - • jednorazowego użytku Odpowiedź :

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski:

- składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę - • wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos - • mocowana na gumki z klipsem umożliwiającym połączenie gumek w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy - • wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009 - • kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej - • graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym - • maska w kolorze białym, gumki mocujące w kolorze białym - • jednorazowego użytku

Odpowiedź :

Nie

Pytanie 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie : kombinezonów ochronnych przed chemikaliami i czynnikami zakaźnymi typ 4-5-6  wykonany z laminatu z mikroporowatego polipropylenu i polietylenu, szwy dodatkowo zakryte taśmą. Kaptur z elastycznym wykończeniem, gumka z tyłu w pasie,

w nadgarstkach i kostkach, suwak zakryty samoprzylepną patką. Kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów tylko w rozmiarze L i XL ?

Odpowiedź :

Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 6

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 i 3 i utworzenie z nich   osobnego pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości ofert co jest istotnym aspektem ekonomicznym, zwłaszcza  w sytuacji podwyższonego stanu zagrożenia związanego z pandemią COVID-19.

Brak wydzielenie pozycji  może skutkować ograniczeniem ilości otrzymanych ofert  oraz przyczynić się do niegospodarności w zakresie finansów publicznych

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 7

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:

•	Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi

•	Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC

•	Gramatura ~ 41 g/m2

•	Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką

•	Kaptur trzyczęściowy

•	Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką

•	Gumka funkcyjna w pasie

•	Kolor biały, pakowany indywidualnie

•	Oznakowany znakiem CE

Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Produkt spełnia wymagania norm:

o	EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2

o	EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5

o	EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczność ochrony  przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6

o	EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości ≤ 2,5x109 Ω na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania

o	EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:

	odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6)

	odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6)

	odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3)

	odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3)

Odpowiedź :

Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 8

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie maski FFP2 o parametrach

•	do ochrony układu oddechowego FFP2 (zatrzymuje 94% cząstek stałych i aerozoli o średnicy 0,5 mikrona,

•	jednorazowego użytku,

•	pakowane w opakowania indywidualne po 5 sztuk

•	hipoalergiczna,

•	gumowe mocowanie nagłowia,

•	zacisk nosowy zamontowany wewnątrz włókniny

•	wyrób medyczny klasy III

•	zgodność z Normą EN 149:2001 + A1 2009.(oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych EN 149:2001+A1: (np. w EN numer normy, nazwa i typ półmaski, klasa ochrony, dane producenta) Produkt posiada  deklarację zgodności potwierdzająca zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej oraz certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną w UE

Odpowiedź :

Zgodnie ze SIWZ