Załącznik nr 1  do SIWZ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (ilościowo-jakościowy, warunki Zamawiającego) :

Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń UTM – A, B i C

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa:

- Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent.

- System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.

- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności:

  - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

  - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip.

  - Poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN

  - Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]

  - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]

  - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)

  - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]

  - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P

  - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL

  - Ochrona przed zagrożeniami 0-day - sandbox

- W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż:

  - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site

  - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem

  - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

  - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

  - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth

  - Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel

- Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP.

- Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego.

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety).

- Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

- Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza filtra WWW pogrupowana w minimum 50 kategorii tematycznych. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.

- System bezpieczeństwa musi zapewniać ochronę przed nieznanym oprogramowaniem poprzez mechanizm sandbox

- W przypadku analizy sandbox z wykorzystaniem chmury, serwery muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej

- Analizie muszą podlegać pliki przesyłane pocztą elektroniczną i protokołami http, https

- Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

- System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

  - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

  - Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory

- W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, wymagane jest nie mniej niż:

  - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego

  - Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów

- System bezpieczeństwa musi posiadać certyfikat Common Criteria EAL4+.

- Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Wymaga się, aby dostawa obejmowała również:

  - Minimum 3-letnią gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu.

  - Urządzenie ma być objęte gwarancją typu NBD tzn. w przypadku awarii urządzenia wymiana na urządzenie zastępcze lub wymiana urządzenia na sprawne musi nastąpić na kolejny dzień roboczy od stwierdzenia awarii.

  - Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 3 lat liczone od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu.

- Wsparcie techniczne na okres 3 lat świadczone przez Dystrybutora lub Wykonawcę zdalnie, tj. mailowo i telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Wsparcie techniczne świadczone jest w języku polskim.

- Szkolenie dla administratorów, uruchomienie i  asysta we wdrożeniu rozwiązania.

Wymagania szczegółowe dla urządzenia UTM – A dla Administracji - 1 sztuka

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000.

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 190 tys. jednoczesnych połączeń oraz 14 tys. nowych połączeń na sekundę.

- System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk twardy lub kartę SD o pojemności 16 GB do celów logowania i raportowania.

- Wydajność systemu Firewall minimum 2 Gbps

- Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: antywirus minimum 390 Mbps

- Wydajność ochrony przed atakami (IPS)  minimum 1,5 Gbps

- Wydajność VPN IPSec nie mniej niż 300 Mbps

- Liczba tuneli VPN minimum 30.

Wymagania szczegółowe dla urządzenia UTM – B dla Przychodni - 1 sztuka

- Możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA przynajmniej w konfiguracji Active-Passive

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000.

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 250 tys. jednoczesnych połączeń oraz 15 tys. nowych połączeń na sekundę.

- System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk twardy lub kartę SD o pojemności 16 GB do celów logowania i raportowania.

- Wydajność systemu Firewall minimum 3.5 Gbps

- Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: antywirus minimum 450 Mbps

- Wydajność ochrony przed atakami (IPS)  minimum 2.2 Gbps

- Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 500 Mbps

- Liczba tuneli VPN minimum 35.

Wymagania szczegółowe dla urządzenia UTM – C dla Szpitala Powiatowego - 1 sztuka

- Możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA przynajmniej w konfiguracji Active-Passive

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 10 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000.

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 400 tys. jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę.

- System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk SSD o pojemności minimum 200 GB do celów logowania i raportowania.

- Wydajność systemu Firewall minimum 7 Gbps

- Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: antywirus minimum 900 Mbps

- Wydajność ochrony przed atakami (IPS)  minimum 3 Gbps

- Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 1 Gbps

- Liczba tuneli VPN minimum 100.

Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i współpracować ze sobą w zakresie połączenia stałego między lokalizacjami.

## 3. Uwagi końcowe :

  - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach.

  - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte o świadczenia serwisowe i gwarancyjne producenta sprzętu.

  - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym 
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Inwestor zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne czy dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

  - Za dopuszczone  do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

    - dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg. określonego systemu oceny zgodności

    - wydał krajową (lub europejską) deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg. określonego systemu oceny zgodności

    - oznakował wyrób znakiem CE lub WE zgodnie z obowiązującymi przepisami

Potwierdzam spełnienie w/w warunków :

…………………………………………..

(podpis i pieczęć pracownika merytorycznego )